ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тестовые задания по лекциям

Инженерия встроенных систем машинного обучения

Профессиональная роль (КРМ ИИ): ML Engineer

Л1.1. Введение в Edge AI. Треки TinyML/MCU и Edge Linux/NPU

Тестовые задания

1. Автономный датчик вибрации питается от батареи, должен раз в минуту запускать лёгкую модель детекции аномалии и работать без обслуживания более 2 лет. Какая платформа адекватна требованиям?

А) SoC с Linux и постоянно активным Wi-Fi-стеком

Б) MPU Rockchip RK3588 под Linux с RKNN

В) Сервер с дискретной GPU и удалённым инференсом

Г) MCU класса ESP32-S3 с TFLite Micro

2. У поставщика NPU в спецификации указано 6 TOPS. Почему этого показателя недостаточно, чтобы гарантировать нужную скорость вашей модели детекции?

А) TOPS измеряется только при INT4 и неприменим к INT8

Б) TOPS относится только к MCU, а не к NPU

В) TOPS зависит от напряжения питания и потому нестабилен

Г) TOPS — пиковая метрика и не отражает поддержку операторов и реальную утилизацию

3. Что из перечисленного является определяющим ограничением именно MCU-трека (в отличие от MPU с Linux)?

А) Отсутствие поддержки языка C++

Б) Невозможность работы с сенсорами

В) Единицы–сотни КБ RAM и отсутствие полноценной ОС

Г) Отсутствие аппаратного умножения

4. Задача — детекция объектов по видеопотоку 1080p в реальном времени с несколькими классами. Почему MCU здесь, как правило, неприемлем?

А) MCU не поддерживает камеры в принципе

Б) MCU не умеет выполнять свёртки

В) Компилятор C++ не собирает CV-модели под MCU

Г) Объём активаций и пропускная способность памяти превышают возможности MCU

5. Инженер выбирает Edge Linux/NPU (Rockchip) вместо MCU прежде всего потому, что:

А) Linux-платформа всегда дешевле MCU

Б) Есть готовая ОС, драйверы и богатая экосистема отладки под сложный пайплайн

В) NPU полностью исключает задержки инференса

Г) MPU потребляет меньше энергии, чем MCU

6. Что корректно описывает footprint модели в контексте edge-деплоя?

А) Суммарный объём памяти под веса, активации и рабочие буферы

Б) Число классов на выходе модели

В) Физический размер корпуса устройства

Г) Количество слоёв в архитектуре

7. Две модели дают одинаковую точность. Какой критерий будет решающим при выборе под конкретный NPU?

А) Год публикации архитектуры

Б) Число параметров в миллионах

В) Доля операторов, исполняемых на NPU без fallback на CPU

Г) Размер ONNX-файла на диске

8. Почему для промышленного применения Edge AI предпочитают локальному инференсу, а не облачному?

А) Локальный инференс всегда точнее облачного

Б) Локальный инференс не требует обновлений ПО

В) Облачный инференс невозможен для CV-задач

Г) Снижается задержка и уменьшается зависимость от канала связи

9. Модель на NPU внезапно работает медленнее ожидаемого, хотя NPU мощный. Наиболее вероятная причина:

А) Часть операторов не поддерживается и выполняется на CPU (fallback)

Б) NPU не поддерживает целочисленные вычисления

В) Слишком длинное имя файла модели

Г) Модель переобучилась во время конвертации

10. Какой набор ограничений реального edge-устройства нужно учитывать при проектировании одновременно?

А) Только точность модели

Б) Память, задержка, энергопотребление и тепловой режим

В) Только объём обучающего датасета

Г) Только число доступных GPIO

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Г   5—Б   6—А   7—В   8—Г   9—А   10—Б

Л1.2. Архитектура MCU и NPU: шины, DMA, прерывания, профилирование

Тестовые задания

1. Нужно непрерывно принимать аудио с АЦП на высокой частоте, не теряя сэмплов и не загружая CPU. Какой механизм подходит?

А) Опрос регистра в цикле (polling) из основного потока

Б) Динамическое выделение буфера на каждый сэмпл

В) Обработка каждого сэмпла внутри длинной ISR

Г) DMA с двойным (ping-pong) буфером

2. Для подключения быстрого сенсора-камеры с большим потоком данных предпочтителен интерфейс:

А) I2C на минимальной частоте

Б) UART

В) SPI (или параллельный/специализированный интерфейс)

Г) GPIO без протокола

3. Почему обработчик прерывания (ISR) должен быть максимально коротким?

А) Иначе он уменьшает объём Flash под модель

Б) Иначе снижается точность инференса

В) Длинная ISR блокирует другие прерывания и ломает детерминизм отклика

Г) Длинная ISR отключает DMA

4. Профилирование показало: функция инференса занимает 40 мс, а бюджет цикла — 30 мс. Что является корректным первым шагом?

А) Увеличить размер Flash-памяти

Б) Переписать всю прошивку на другом языке

В) Увеличить число классов модели

Г) Локализовать самые дорогие участки (hotspots) профайлером и оптимизировать их

5. Почему динамическое выделение памяти (malloc/new) нежелательно в критичном по времени коде на MCU?

А) Оно фрагментирует кучу и вносит непредсказуемые задержки

Б) Оно всегда запрещено компилятором для MCU

В) Оно снижает тактовую частоту UART

Г) Оно отключает кэш инструкций

6. Что такое memory-mapped периферия?

А) Хранение модели в облачном хранилище

Б) Карта размещения файлов прошивки во Flash

В) Доступ к регистрам устройства через адресное пространство памяти

Г) Способ сжатия весов модели

7. Система периодически теряет данные с датчика, настроенного через DMA. Наиболее вероятная причина сбоя:

А) Неверно рассчитан размер или переполнение DMA-буфера

Б) Модель имеет слишком много классов

В) Слишком высокая точность модели

Г) Неправильное имя переменной буфера

8. Что дают тензорные ядра / NPU-блоки по сравнению с исполнением на ядре CPU?

А) Управление питанием периферии

Б) Аппаратное ускорение матричных и свёрточных операций

В) Работу сторожевого таймера

Г) Увеличение объёма Flash

9. Для корректного сравнения baseline и оптимизированной версии кода профилирование нужно проводить:

А) На разном железе, чтобы усреднить результат

Б) Только по числу строк исходного кода

В) На одном и том же железе в одинаковых условиях

Г) Один раз, без прогрева

10. Слишком частые прерывания от сенсора приводят к тому, что:

А) Автоматически увеличивается доступная RAM

Б) Ускоряется инференс на NPU

В) Модель повышает точность

Г) Растут накладные расходы CPU на переключение контекста

Ключ

1—Г   2—В   3—В   4—Г   5—А   6—В   7—А   8—Б   9—В   10—Г

Л2.1. Сенсоры, потоки данных, буферизация и предобработка

Тестовые задания

1. Для непрерывной обработки потокового аудио без пропусков при постоянном поступлении новых сэмплов применяют:

А) Отдельный файл на каждый сэмпл

Б) Одиночную переменную

В) Хранение всего потока в одном массиве до конца сессии

Г) Кольцевой (ring) буфер

2. Модель обучалась на изображениях, нормированных в [-1, 1], а на устройстве вход подаётся в [0, 255]. Что произойдёт?

А) Модель ускорится за счёт большего диапазона

Б) Уменьшится footprint модели

В) Ничего, нормализация не влияет на инференс

Г) Точность резко упадёт из-за сдвига распределения входов

3. Частота дискретизации сигнала критична, потому что она:

А) Определяет число классов модели

Б) Влияет только на размер корпуса устройства

В) Задаёт, насколько корректно восстанавливается сигнал во времени (теорема Котельникова)

Г) Управляет работой DMA

4. Для аудио-задачи (wake word) типичным входом модели служит:

А) Спектрограмма или MFCC-признаки над окном сигнала

Б) Карта глубины сцены

В) Таблица весов сети

Г) Сырые RGB-пиксели

5. Почему предобработка на устройстве обязана в точности повторять предобработку при обучении?

А) Иначе уменьшится доступный Flash

Б) Иначе распределение входов разойдётся с обучающим и качество упадёт

В) Иначе отключится DMA-контроллер

Г) Иначе модель сменит архитектуру

6. IMU в edge-устройстве измеряет:

А) Температуру окружающей среды

Б) Уровень звука

В) Ускорение и угловую скорость

Г) Освещённость сцены

7. Кольцевой буфер переполняется, потому что задача-потребитель не успевает разгребать данные. Что произойдёт при неверной обработке?

А) Модель автоматически ускорится

Б) Сенсор изменит тип выходных данных

В) Часть данных будет перезаписана и потеряна

Г) Увеличится тактовая частота CPU

8. Зачем нужна временная синхронизация нескольких сенсоров (камера + IMU)?

А) Чтобы корректно сопоставлять события во времени при слиянии данных

Б) Чтобы увеличить число GPIO

В) Чтобы уменьшить число классов

Г) Чтобы отключить лишнюю периферию

9. Когда предобработку выгодно выполнять прямо на MCU, а не передавать сырые данные дальше?

А) Всегда, независимо от ресурсов

Б) Когда она проста и заметно сокращает объём передаваемых данных

В) Когда она требует GPU

Г) Только если есть Wi-Fi

10. Что такое «окно» в обработке сигнала?

А) Графический интерфейс ОС

Б) Буфер для хранения весов

В) Фрагмент последовательности фиксированной длины, подаваемый на вход модели

Г) Список выходных классов

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—А   5—Б   6—В   7—В   8—А   9—Б   10—В

Л2.2. Синтетические данные, калибровка и облегчённая предобработка

Тестовые задания

1. Для чего служит калибровочный датасет при post-training INT8-квантовании?

А) Для увеличения числа слоёв

Б) Для дообучения весов модели

В) Для настройки скорости UART

Г) Для оценки диапазонов активаций и подбора scale/zero-point

2. После INT8-квантования точность упала на 15%. Наиболее вероятная причина, связанная с калибровкой:

А) Слишком короткое имя модели

Б) Избыток классов в датасете

В) Слишком высокая частота CPU

Г) Нерепрезентативный калибровочный набор из однотипных «идеальных» примеров

3. Каким должен быть калибровочный набор для корректного квантования?

А) Максимально случайным шумом

Б) Состоящим только из выбросов и аварийных режимов

В) Репрезентативным для реальных рабочих входов

Г) Как можно меньшим по объёму

4. Синтетические данные в промышленном кейсе полезны прежде всего тем, что:

А) Полностью заменяют реальные данные и испытания

Б) Гарантируют 100% точность модели

В) Увеличивают частоту NPU

Г) Позволяют покрыть редкие и опасные (аварийные) сценарии

5. Главный риск использования синтетических данных — это:

А) Domain gap: расхождение с реальным распределением

Б) Слишком низкая скорость UART

В) Невозможность хранения на диске

Г) Автоматическое переобучение модели

6. Как корректно применять синтетические данные в обучении?

А) Использовать только их, без реальных

Б) Комбинировать с реальными и валидировать отдельно на реальном наборе

В) Не проверять итоговое качество

Г) Заменять ими тестовую выборку

7. На устройстве использован другой алгоритм resize, чем при обучении. Последствие:

А) Никаких — resize не влияет на инференс

Б) Компилятор не соберёт прошивку

В) Систематический сдвиг входов и падение качества

Г) Уменьшение объёма Flash

8. После упрощения предобработки под ограничения MCU что необходимо проверить?

А) Качество модели и скорость на целевом устройстве совместно

Б) Только число операций в коде

В) Только размер бинарного файла

Г) Только имя выходного класса

9. Почему нормализация входа важна для корректного инференса?

А) Она уменьшает число классов

Б) Она приводит входы к распределению, ожидаемому моделью

В) Она управляет контроллером DMA

Г) Она сжимает веса

10. Что необходимо сравнить сразу после калибровки и квантования?

А) FP32- и INT8-версии на одном и том же наборе

Б) Две принципиально разные задачи

В) Только размеры файлов моделей

Г) Скорость обучения до и после

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Г   5—А   6—Б   7—В   8—А   9—Б   10—А

Л3.1. FreeRTOS и детерминированный ML-инференс на MCU

Тестовые задания

1. Как правильно организовать одновременный сбор данных с сенсора и тяжёлый ML-инференс в FreeRTOS?

А) Выполнять оба внутри одной ISR

Б) Запускать обе операции в случайном порядке в одном цикле

В) Вынести в отдельные задачи и связать очередью

Г) Отключить планировщик на время инференса

2. Низкоприоритетная задача захватила мьютекс, нужный высокоприоритетной, и та простаивает. Это называется:

А) Context switch

Б) Deadlock

В) Race condition

Г) Priority inversion (инверсия приоритетов)

3. Для системы реального времени критично оценивать прежде всего:

А) Среднее время выполнения инференса

Б) Минимальное время одного запуска

В) Worst-case latency (худший допустимый случай)

Г) Размер файла README

4. Две задачи бесконечно ждут ресурсы, захваченные друг другом. Это:

А) Priority inversion

Б) Ошибка квантования

В) Watchdog reset

Г) Deadlock (взаимная блокировка)

5. Долгий синхронный инференс в высокоприоритетной задаче опасен тем, что:

А) Уменьшает объём Flash

Б) Повышает точность модели

В) Всегда вызывает brownout

Г) Задерживает обслуживание других критичных задач и срывает дедлайны

6. Что нельзя делать внутри обработчика прерывания (ISR) в FreeRTOS?

А) Долгие блокирующие операции и ожидание мьютекса

Б) Коротко зафиксировать флаг события

В) Отправить сигнал задаче через ISR-safe API

Г) Считать один регистр

7. Для безопасной передачи данных между задачей-сборщиком и задачей-инференсом используют:

А) Глобальную переменную без защиты

Б) Очередь (queue)

В) Прямой вызов функции инференса из ISR

Г) Общий буфер без синхронизации

8. Что такое race condition?

А) Плановый перезапуск сервиса

Б) Снижение точности после квантования

В) Ошибка из-за несогласованного одновременного доступа к общим данным

Г) Сбой интерфейса UART

9. Зачем в системе нужен сторожевой таймер (watchdog)?

А) Для фильтрации входного сигнала

Б) Для квантования модели

В) Для обучения на устройстве

Г) Для автоматического перезапуска при зависании

10. Отладочное логирование в real-time системе следует ограничивать, потому что оно:

А) Влияет на временные характеристики и может срывать дедлайны

Б) Навсегда отключает прерывания

В) Уменьшает число задач

Г) Снижает точность модели

Ключ

1—В   2—Г   3—В   4—Г   5—Г   6—А   7—Б   8—В   9—Г   10—А

Л3.2. Embedded Linux на Rockchip и базовый деплой ML-сервисов

Тестовые задания

1. После обновления системы RKNN-модель перестала запускаться с ошибкой инициализации. Наиболее вероятная причина:

А) На плате отключён Wi-Fi

Б) Слишком длинное имя файла модели

В) Модель обучалась в PyTorch, а не в TensorFlow

Г) Несовместимость версий RKNN-Toolkit (конвертация) и runtime/драйвера на устройстве

2. Для управления автозапуском ML-сервиса и его перезапуском при сбое в Linux используют:

А) Компилятор gcc

Б) Драйвер камеры

В) RKNN-Toolkit2

Г) systemd (unit-сервис)

3. Что необходимо предусмотреть для безопасного OTA-обновления edge-устройства в поле?

А) Только наличие Wi-Fi

Б) Только Docker-контейнер

В) Версионирование, проверку целостности и возможность отката (rollback)

Г) Увеличенный объём RAM

4. Для чего контейнеризация (Docker) может быть полезна на edge, но не является центральной темой?

А) Она ускоряет NPU в любом случае

Б) Она уменьшает размер модели

В) Она автоматически квантует веса

Г) Она изолирует зависимости и повышает воспроизводимость деплоя

5. Почему Docker не решает ключевых задач Edge AI сам по себе?

А) Он не работает на архитектуре ARM

Б) Он не устраняет проблем конвертации модели и аппаратного ускорения

В) Он запрещён в embedded Linux

Г) Он несовместим с systemd

6. Что такое device node (/dev/...) в Linux?

А) Файл-интерфейс для доступа к устройству/периферии

Б) Папка с обучающим датасетом

В) Параметр квантования модели

Г) Раздел swap-памяти

7. При запуске ML-сервиса на Rockchip обязательно контролировать температуру SoC, потому что:

А) Температура меняет число классов модели

Б) Перегрев вызывает throttling и нестабильность инференса

В) Температура влияет только на Wi-Fi

Г) Иначе не запустится systemd

8. Что означает «воспроизводимый деплой»?

А) Одинаковая процедура даёт одинаковый результат на всех целевых устройствах

Б) Каждый запуск отличается от предыдущего

В) Приложение работает без зависимостей

Г) Модель дообучается при каждом старте

9. Как правильно организовать логирование на edge-устройстве с ограниченной памятью?

А) Логировать все входные данные без ограничений

Б) Логировать только время загрузки ОС

В) Логировать ключевые метрики и ошибки с ротацией и ограничением объёма

Г) Отключить логирование полностью

10. Что необходимо измерять при эксплуатации ML-сервиса в продуктиве?

А) Только uptime устройства

Б) Latency, загрузку CPU/NPU, память и стабильность

В) Только размер образа системы

Г) Только версию ядра Linux

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Г   5—Б   6—А   7—Б   8—А   9—В   10—Б

Л4.1. Путь модели: PyTorch → ONNX → RKNN / TFLite Micro

Тестовые задания

1. При экспорте в ONNX встретилась unsupported op для целевого runtime. Корректная стратегия:

А) Уменьшить размер входного изображения

Б) Проигнорировать и продолжить деплой

В) Увеличить число классов модели

Г) Заменить оператор, переписать подграф или вынести его на CPU

2. Что обязательно проверить сразу после экспорта модели в ONNX?

А) Только размер полученного файла

Б) Только имя автора модели

В) Только имя входного тензора

Г) Совпадение выходов ONNX-модели с исходной на одинаковых входах

3. Почему для многих edge-runtime предпочтительны статические (фиксированные) формы входа?

А) Они автоматически повышают точность

Б) Они отключают квантование

В) Они упрощают оптимизацию и статическое планирование памяти

Г) Они увеличивают число поддерживаемых классов

4. Модель после конвертации в RKNN даёт немного другие результаты, чем FP32-оригинал. Наиболее вероятная причина:

А) Имя файла модели изменилось

Б) ONNX случайно переобучил модель

В) Модель сменила число классов

Г) Различия в реализации операторов, точности вычислений и предобработке

5. Динамические оси (dynamic axes) в ONNX могут быть проблемой на edge, потому что:

А) Некоторые edge-runtime требуют фиксированных форм входа

Б) Они всегда снижают точность

В) Они не поддерживаются языком Python

Г) Они увеличивают число классов

6. Что необходимо сохранять и переносить вместе с моделью для корректного деплоя?

А) Только имя автора

Б) Параметры предобработки, порядок классов и форму входа

В) Только размер файла

Г) Только дату обучения

7. Что такое operator fusion при оптимизации графа?

А) Слияние нескольких датасетов

Б) Объединение сигналов разных сенсоров

В) Объединение нескольких операций в один оптимизированный узел

Г) Слияние двух моделей в ансамбль

8. Часть графа выполняется на CPU вместо NPU, когда:

А) Модель слишком точная

Б) Используется формат INT8

В) NPU не поддерживает некоторые операторы

Г) Вход имеет фиксированную форму

9. Что означает numerical tolerance при валидации конвертированной модели?

А) Допустимое отличие численных выходов от эталона

Б) Допустимое число ошибок компиляции

В) Частота интерфейса UART

Г) Допустимая температура SoC

10. Типичный путь деплоя модели на Rockchip NPU:

А) PyTorch → CSV → RKNN

Б) RKNN → PyTorch → ONNX

В) PyTorch → ONNX → RKNN

Г) ONNX → CUDA → RKNN

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Г   5—А   6—Б   7—В   8—В   9—А   10—В

Л4.2. RKNN-Toolkit2, TFLite Micro, INT8-квантование и профилирование

Тестовые задания

1. Латентность одного инференса — 8 мс. Какой throughput при последовательной обработке (без конвейеризации)?

А) Определить нельзя без размера модели

Б) ≈8 инференсов в секунду

В) ≈1000 инференсов в секунду

Г) ≈125 инференсов в секунду

2. После PTQ в INT8 точность упала на 20%. Какой порядок диагностики корректен?

А) Сразу отказаться от квантования и вернуться к FP32

Б) Сменить имя выходного класса

В) Увеличить размер корпуса устройства

Г) Проверить предобработку, репрезентативность калибровки и чувствительные слои

3. Чем per-channel квантование обычно лучше per-tensor для свёрточных слоёв?

А) Оно не требует никаких вычислений

Б) Оно уменьшает число слоёв сети

В) Оно учитывает различающиеся диапазоны значений по каналам и точнее

Г) Оно всегда даёт меньший footprint

4. Чем QAT отличается от PTQ?

А) QAT учитывает эффекты квантования уже во время обучения

Б) QAT квантует только веса после экспорта

В) QAT не требует калибровочного набора никогда

Г) QAT применяется только к MCU

5. Почему latency обязательно измерять на целевом железе, а не оценивать теоретически?

А) Потому что ПК не умеет считать время

Б) Реальные драйверы, runtime и утилизация NPU не отражаются в теоретических оценках

В) Чтобы изменить обучающий датасет

Г) Теория всегда занижает результат ровно вдвое

6. Зачем перед замером latency делают несколько «прогревочных» (warm-up) запусков?

А) Чтобы физически прогреть плату

Б) Чтобы дообучить модель

В) Чтобы стабилизировать runtime (кэши, JIT, аллокации) перед измерением

Г) Чтобы увеличить точность модели

7. Что входит в memory footprint модели на устройстве?

А) Только исходный код прошивки

Б) Только обучающий датасет

В) Веса, активации и рабочие буферы

Г) Только размер ONNX-файла

8. Параметр scale при линейном квантовании определяет:

А) Соотношение между целочисленным и исходным вещественным диапазоном

Б) Число классов на выходе

В) Размер входного изображения

Г) Тактовую частоту NPU

9. Переход на INT4 не дал выигрыша по скорости. Наиболее вероятная причина:

А) INT4 занимает больше памяти, чем FP32

Б) Целевой ускоритель плохо или вовсе не поддерживает INT4-путь

В) INT4 нельзя сохранить в файл

Г) INT4 всегда точнее INT8

10. Что означает hardware-aware optimization?

А) Оптимизация с учётом возможностей и ограничений конкретного ускорителя

Б) Выбор самой новой модели из доступных

В) Оптимизация только Python-обвязки

Г) Оптимизация размера корпуса устройства

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—А   5—Б   6—В   7—В   8—А   9—Б   10—А

Л5.1. Компактные архитектуры: MobileNetV3, EfficientNet-Lite, YOLOv8-nano

Тестовые задания

1. За счёт чего MobileNet экономичнее классических CNN по вычислениям?

А) За счёт увеличенного разрешения входа

Б) За счёт полного отказа от свёрток

В) За счёт работы без квантования

Г) За счёт depthwise separable convolutions

2. Почему одних лишь FLOPs недостаточно для оценки edge-модели?

А) FLOPs измеряют только точность

Б) FLOPs применимы только к CPU

В) FLOPs не учитывают память активаций, реальный runtime и поддержку операторов

Г) FLOPs зависят от имени модели

3. Detection-модель показывает высокий mAP на валидации, но тормозит на NPU. Наиболее вероятная причина:

А) Слишком короткое имя модели

Б) mAP не может быть высоким на edge

В) Модель обучена в PyTorch

Г) Часть операторов уходит в CPU-fallback, снижая FPS

4. Что показывает метрика IoU при оценке детекции?

А) Объём памяти под активации

Б) Среднюю точность классификации

В) Число кадров в секунду

Г) Отношение площади пересечения боксов к площади их объединения

5. Что делает pointwise-свёртка (1×1) в связке с depthwise?

А) Меняет тактовую частоту CPU

Б) Смешивает информацию между каналами

В) Выбирает финальные классы

Г) Управляет питанием NPU

6. Почему большие карты активаций проблематичны для edge?

А) Они требуют много RAM и пропускной способности памяти

Б) Они уменьшают число классов

В) Они отключают квантование

Г) Они увеличивают число GPIO

7. Для чего в детекторе служит блок neck (напр., FPN)?

А) Загрузка операционной системы

Б) Буферизация кадров камеры

В) Объединение признаков разных масштабов

Г) Управление питанием

8. При выборе архитектуры под конкретный NPU решающим является совокупность:

А) Accuracy, latency, память и поддерживаемость операторов на целевом железе

Б) Только число слоёв

В) Только год публикации

Г) Только размер ONNX-файла

9. Как разрешение входа влияет на детектор на edge?

А) Влияет только на размер файла изображения

Б) Не влияет на задержку инференса

В) Влияет одновременно на качество и на вычислительную стоимость

Г) Влияет только на число классов

10. Для чего в пайплайне детекции применяется NMS (non-maximum suppression)?

А) Для нормализации входа

Б) Для квантования весов

В) Для удаления дублирующих пересекающихся боксов одного объекта

Г) Для аугментации данных

Ключ

1—Г   2—В   3—Г   4—Г   5—Б   6—А   7—В   8—А   9—В   10—В

Л5.2. Edge-задачи: OCR, Wake Word, аудиоклассификация и детекция

Тестовые задания

1. Wake-word система на MCU часто срабатывает без ключевой фразы. По каким метрикам её корректно оценивать?

А) Только число классов

Б) Только accuracy на студийном датасете

В) Только размер модели

Г) FAR/FRR (ложные срабатывания и пропуски), latency и энергопотребление

2. Почему wake-word задача хорошо ложится на MCU?

А) Требует большой языковой модели

Б) Работает только с изображениями

В) Не использует аудиосигнал вообще

Г) Модель может быть компактной и работать постоянно при малом потреблении

3. OCR-модель отлично работает в лаборатории, но плохо — на целевой камере устройства. Причина:

А) Камера меняет архитектуру модели

Б) OCR исполняется только на CPU

В) Оптика, разрешение и условия съёмки отличаются от обучающих

Г) OCR не поддерживает изображения

4. Что такое false negative для wake-word детектора?

А) Система сработала без произнесённой фразы

Б) Система не распознала реально произнесённую ключевую фразу

В) Система выдала два класса сразу

Г) Система ушла в sleep

5. Почему аудио обрабатывают перекрывающимися окнами фиксированной длины?

А) Чтобы увеличить объём Flash

Б) Чтобы уменьшить число классов

В) Сигнал непрерывен, а модель принимает фрагменты фиксированного размера

Г) Чтобы отключить нормализацию

6. Для детекции препятствий у беспилотного погрузчика приоритетны:

А) Высокая полнота (recall) при ограниченной задержке

Б) Только высокий precision любой ценой

В) Только минимальный размер модели

Г) Только число классов

7. Почему ограниченная (узкая) обучающая выборка опасна для edge-модели?

А) Она всегда даёт высокую точность

Б) Она уменьшает latency

В) Она может не покрывать реальные условия эксплуатации

Г) Она увеличивает footprint

8. Как повысить устойчивость аудиомодели к реальным условиям?

А) Добавить в обучение реальные шумы и сложные сценарии

Б) Убрать нормализацию входа

В) Сократить длину имени класса

Г) Уменьшить частоту дискретизации

9. Что такое edge-case в контексте валидации модели?

А) Обычный типовой пример из обучающей выборки

Б) Формат сериализации модели

В) Редкий, но важный сценарий эксплуатации

Г) Режим энергосбережения

10. Почему лабораторной метрики недостаточно для допуска модели в продуктив?

А) Она всегда заведомо неверна

Б) Она измеряет только память

В) Она может не отражать реальные условия работы устройства

Г) Она применима только к аудио

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Б   5—В   6—А   7—В   8—А   9—В   10—В

Л6.1. Энергетический бюджет, Deep Sleep, watchdog, измерение мощности

Тестовые задания

1. Устройство 1 с в active (100 мА) и 59 с в sleep (0,1 мА) каждую минуту. Какой режим доминирует в среднем потреблении?

А) Определить невозможно без напряжения

Б) Sleep — потому что длится дольше по времени

В) Оба вносят поровну

Г) Active — короткий, но с большим током, вносит основной вклад

2. Как корректно оценить среднее потребление устройства с несколькими режимами?

А) Взять максимальный ток по всем режимам

Б) Взять только ток инференса

В) Взять минимальный ток

Г) Взвесить токи режимов по их доле времени (duty cycle)

3. Wi-Fi-передача заметно бьёт по автономности батарейного датчика, потому что:

А) Wi-Fi уменьшает Flash

Б) Wi-Fi запрещает sleep аппаратно

В) Установление соединения и передача дают большой пиковый ток

Г) Wi-Fi меняет число классов модели

4. Почему нельзя доверять только паспортному энергопотреблению при оценке автономности?

А) Паспорт всегда занижает значение вдвое

Б) Реальная нагрузка, конфигурация и duty cycle отличаются от паспортных условий

В) Паспорт не содержит напряжения

Г) Паспорт применим только к Rockchip

5. Что такое brownout?

А) Сбой из-за просадки напряжения питания ниже порога

Б) Перегрев NPU

В) Падение точности после квантования

Г) Переполнение DMA-буфера

6. Почему важен именно пиковый (а не только средний) ток?

А) Он влияет только на логирование

Б) Он не связан со стабильностью работы

В) Источник питания должен выдерживать кратковременные пики без просадки

Г) Он определяет число классов

7. Что такое throttling у SoC вроде RK3588?

А) Ускорение NPU под нагрузкой

Б) Снижение частоты из-за перегрева или просадки питания

В) Метод сжатия модели

Г) Режим OTA-обновления

8. Слишком частое пробуждение из sleep невыгодно по энергии, потому что:

А) Растут накладные расходы на запуск, инициализацию и связь

Б) Уменьшается размер прошивки

В) Повышается точность модели

Г) Отключается watchdog

9. Какие программные меры реально снижают энергопотребление на MCU?

А) Увеличение размера модели

Б) Повышение частоты опроса сенсоров

В) Снижение тактовой частоты, отключение неиспользуемой периферии, использование sleep

Г) Постоянно активный Wi-Fi

10. Как достоверно подтвердить заявленную автономность устройства?

А) Взять цифру из рекламного описания платы

Б) Рассчитать по бюджету и подтвердить измерениями в реальном duty cycle

В) Измерить только ток в sleep-режиме

Г) Оценить по числу параметров модели

Ключ

1—Г   2—Г   3—В   4—Б   5—А   6—В   7—Б   8—А   9—В   10—Б